附件一：

60客位氢能源客船动力系统

招标技术文件

广东省内河港航产业研究有限公司

2024年6月

目  录

1.	总则	3

2.	技术要求	6

3.	供货范围	15

4.	CCS证书要求	16

5.	图纸资料提供	16

6.	验收和试验	17

7.	人员和培训	18

8.	油封期	18

9.	设备包装要求及运输方式	18

10.	技术服务	18

11.	有关说明	19

- 总则

本技术文件仅表达了对设备/系统的最低要求，采取何种措施以满足有关规范、规则和公约的规定属于供应商的工作范围。

具体的加工、安装、检查及工艺不包括在本技术文件内，由供应商按批准确认的图纸和/或经相关行业标准、规范和买方认可的工厂标准进行。在签署合同时没颁布和生效及以后对规范及规则中的任何修改或更改，供应商应做相应修改或更改。

供应商提供的投标设备必须满足但不仅限于本技术文件。供应商必须承担所投标设备的供货、安装、人员培训、技术支持与服务、系统集成等工作，并对所提供的设备及其所构成的系统总体质量负责。

  - 用途

本系统用于为60客位新能源客船提供电力推进服务。

  - 适用水域

内河C级航区广东丹霞山景区水域。

  - 规范

本系统应采用、符合有关的国家标准和行业标准，还需满足在其制造周期内标准和规范修改的要求。包括不局限于下列规范、规则：

《内河小型船舶建造规范(2022)》；

《内河小型船舶技术规则（2024）》；

《氢燃料电池动力船舶技术与检验暂行规则（2022）》；

《船舶应用燃料电池发电装置指南(2022)》

《船舶应用混合动力系统指南(2024)》；

《船舶直流综合电力系统检验指南(2023）》；

《船舶应用电池动力规范(2023)》及2024年修改通报。

  - 关于出现抵触时的解决方式

当发现本技术文件、规范、规则间出现抵触时，供应商应及时以书面形式向买方和设计方提出并等待澄清。

  - 环境和工作条件

本设备应满足适用水域的环境条件和工作条件的要求，电气设备应防霉、防盐雾，适合船上振动和加速的环境。

环境温度：			0~≤45C

绝对大气压：		   0.1 MPa

相对湿度：			35℃ 时，≤90%

船舶姿态：          横倾15°，横摇22.5°

纵倾5°，纵摇7.5°

  - 计量单位、投标技术规格书文字

供应商的投标书及标的设备所涉及的图纸资料等所用单位均采用国际单位或中华人民共和国法定计量单位。

  - 质量标准

设备采用ISO或等同标准。

  - 设备颜色

设备外表颜色按照制造厂标准，并经买方认可。

  - 铭牌和标识

按照相关行业标准配置，并经买方认可。

  - 防腐要求

设备表面全部结构必须进行防腐处理，三年内不得有脱漆以及漆皮下钢结构表面锈蚀等现象。

  - 备品备件和专用工具

备品备件和专用工具应按行业标准要求、制造商标准及招标文件要求配置。

备品备件、专用工具和调试备件等应有专门的标识。供应商提供详细的备品备件和专用工具清单，招标文件要求增加的备件和工具，需单独列出清单并逐项报价。

  - 配对法兰、联接螺栓和电缆

供应商应提供本设备各系统对外接口的配对法兰、联接螺栓，提供各系统间连接电缆。

  - 填料函

供应商应提供本设备各系统外接电缆填料函。

  - 设备的基本要求

供应商必须使用满足要求的设备投标，该设备应为行业内的主流成熟产品，代表行业内先进水准，并在未来较长的时期内能够提供备品、备件及技术服务。供应商必须提供使用同类设备的用户清单和用户证明。

供应商应具有设备维护能力，在投标时须提供相关证明材料（包括以往设备的维修维护合同或者设备制造商的维护协议）

供应商提供的设备包括配套设备、主要部件，需对其原产地、型号、配置、技术参数在技术规格中描述，并提供详细的单项报价和准确的重量组成清单。

供应商必须提供设备的详细部件清单及有关子部件的品质及说明。供应商必须保证交付的产品为中标后专为本项目定制和生产的产品，并未对其子部件作任何的更改和替换。

供应商应在标书中提供下列文件资料：产品说明，产品性能数据、与相关标准对照数据，设备符合的国际标准或工业标准等。

  - 软件产品的基本要求

供应商必须承诺保证提供的所有软件产品为最新正式版本。

供应商必须承诺保证提供的所有软件产品都具有在中国境内的正式合法使用权，提供相应授权书。

供应商必须承诺对提供的所有软件产品（包括各硬件设备内置的、包含的、捆绑的、赠送的软件）从签署确认文件之日起免费提供三年升级服务，并做出升级策略。

供应商必须承诺保证提供的所有软件产品都具有完整的技术资料和介质。

供应商必须对软件产品的技术指标要求给予明确响应，并写明所提供软件产品的各个模块名称。

供应商必须给出所有软件产品的价格（或使用权的价格），并给出所有软件产品模块的详细分项报价。如提供的某些技术资料或介质不含在基本报价中，也需另外单独列出报价。

  - 试验和验收

供应商参与出厂检验验收的费用、供应商现场试验验收所需场地和船舶的费用、现场试验验收的人员及费用等需分项报价，并明确包含在投标书内。

  - 证书

供应商根据中国船级社的相关要求，提供系统和相关部件的CCS证书，证书范围、型式等满足中国海事局和中国船级社的相关要求。

  - 标注要求

标注“★”号的规格要求或参数为关键技术指标，如不满足将有可能导致投标书被拒绝。

标注“☆”号的规格要求或参数为重要技术指标。

- 技术要求

  - 功能

本系统为60客位新能源客船提供电力推进装置，氢气储量满足一个航次2h航程的需要，锂电容量满足10h营运要求。

  - 工程应用

供应商具有同类设备应用案例。

  - 系统组成

本系统由燃料电池系统、氢气瓶、加注站、锂电池系统、直流配电板、推进电机、隔离变压器、能量管理系統、监测报警系统系统等几部分组成，系统组成如下图:

- 2.4 主要技术要求

2.4.1氢燃料电池组

★本船设置氢燃料电池发电装置1套，功率不小于70kW。

氢燃料电池组组成和安装位置如下表：

| 氢燃料电池组 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 数量 | 安装位置 |
| 1 | 燃料电池发电系统 | 1套 |  |
| 1） | 船用燃料电池模块 | 1 | 主甲板露天 |
| 2） | 空气过滤器 | 1 | 主甲板露天 |
| 2 | 控制与能量管理装置 | 1套 |  |
| 1） | 电源柜 | 1 | 安全处所 |
| 2） | 控制柜 | 1 | 安全处所 |
| 3） | ESD柜 | 1 | 安全处所 |
| 4） | 水热管理装置 | 1 | 安全处所 |

氢燃料电池发电装置应具有和柴油发电机组相同的安全性、可靠性和独立性。氢燃料电池发电系统连同变流器应通过下列等效发电机组特性的附加试验，并在船用产品证书中注明“已完成等效发电机组特性的附加试验”。

★2.4.1.1燃料电池发电系统

氢燃料电池发电装置中涉及到氢气的电池模块和空气过滤器等涉氢模块组合安装在钢质气密型围蔽处所内。

该围蔽处所只保留检修气密门，能够使得在安全关闭内部设备、切断燃料供应、排出泄漏并确认处所内部空气安全之前，无法进入燃料电池处所。

该围蔽处所设置双套风机，以满足规范要求的负压通风系统。

该围蔽处所重量不大于700kg,平面尺寸不大于1200mm（长）X700mm（宽）。

2.4.1.2控制与能量管理模块

1）监控与能量管理设备

监控与能量管理设备实现燃料电池发电系统及其配套设备的监视、控制和能量管理功能，主要包括燃料电池系统管理柜和电源柜。燃料电池系统管理柜负责系统的燃料电池发电系统的综合管理，包括水热管理、供氢系统管理、空气系统管理，同时协调系统对外接口，实现本地控制与遥控控制指令的统一及控制权限的切换，对系统报警进行延伸。

2）直流变换器

直流变换器主要用于升压和将燃料电池电堆不稳定的电压源变成稳定的电压输出，直流变换器集成在直流配电板内。

3）控制、监测和安全系统

按照CCS指南要求，设置氢燃料电池系统控制、监测和安全系统一套。

同时设置船用燃料电池系统设置紧急切断设备，用于检测氢源和发电模块内部的氢气浓度，以及燃料电池舱室的火灾探测。当发生氢气泄露或火灾时，自动切断燃料供应。

4）水热管理设备

水热管理设备根据层级分为一级循环水管道、二级循环水管道和生成水箱。主要用于燃料电池发电模块中的燃料电池电堆、燃料电池发电模块中的空压机和中冷器冷却。

控制与能量管理模块整体重量不大于800kg。

2.4.2储氢装置

本船设置35Mpa 385升的氢气瓶一只。

氢气瓶就地设置压力表，压力表上应清晰标明氢燃料罐允许的最高和最低压力，在驾驶室设置压力显示。此外，应在机舱所设置高压和低压报警，并在达到设计最高或最低压力时发出报警。

氢气瓶应设有采集罐内温度的传感器。

氢气瓶应设有压力传感器，当容器内部压力低于安全所必需的最低压力要求时，应及时切断氢燃料的输出。

2.4.3加注装置

★本船通过移动式加氢设施进行氢燃料加注作业时，设置满足相关要求的加注接头1个、手动操作截止阀和1个遥控关闭阀或1个手动操作和遥控组合阀等加注装置一套。

加注站接头应配备附加的拉断阀或自封式快速释放装置。

2.4.4锂电池组

★本船锂电池组容量约600kWh，分为两组，布置于两个锂电池舱内。电池系统主要要求如下表：

| 锂电池系统主要技术指标 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 系统架构 | 通过簇并联成组 |
| 2 | 系统额定容量 | 单组电池约300kWh |
| 3 | 过流能力 | (0.8C) |
| 4 | 冷却方式 | 风冷 |
| 5 | 工作温度范围 | 充电：-5℃~60℃ 放电：-35℃~60℃ |
| 6 | 系统通讯 | CAN2.0 |
| 电池单体主要技术指标 |  |  |
| 1 | 标称容量 | ≥280Ah |
| 2 | 能量密度 | ≥160Wh/kg |
| 3 | 标称电压 | 3.22V |
| 4 | 标准充放电电流 | 0.5C |
| 5 | 循环次数 | 不少于6000次 |
| 6 | 安全性 | 满足《船舶应用电池动力规范》（2024）要求 |

电池最终成组型式与直流母排统一，采用不锈钢电池架安装，包括域管理盒和高压箱等整套电池系统重量不大于6500kg。

2.4.5电池管理系统（BMS）

本船电池管理系统（BMS）应能实现蓄电池在船上使用期间的全生命周期监控。在蓄电池未工作期间，应至少能够对蓄电池单体温度、环境温度进行测量和显示，并在温度异常时能在就地及远程发出视觉和听觉报警。

BMS必须具备将电池系统中电池控制单元信息汇总的功能。BMS应设有与船舶管理系统的数据传输接口，且能通过此传输接口将相关信息反馈给船舶管理系统并接受其管理。

除基本的显示报警功能外，BMS应至少具有以下控制及安全保护功能，除(1)、（2）外，应在执行相应保护动作时发出视觉和听觉报警：

(1)对电池的充、放电及其充放电设备进行控制；

(2)对蓄电池单体间、蓄电池模块间的均衡进行控制；

(3)过流保护；

(4)过充过放保护；

(5)过高温保护（蓄电池单体温度、环境温度）；

(6)自检功能故障保护。

2.4.6充电装置

本船电池系统的充电装置应与BMS设有接口，并在BMS限定的条件下运行。充电连接装置满足下列要求：

(1)充电连接装置应设有机械联锁，防止带电插拔及充电过程中充电电缆脱落；

(2)在正常和故障条件下，充电连接装置应设有防电击的安全措施；

(3)充电连接装置的设计应考虑便于操作，与岸电装置连接时无需使用专用工具，且不会触及到任何带电部件。

充电装置应设置温度监控装置，该装置应能根据温度变化传送相应信号给充电控制系统，用于实现充电枪端的温度监测和过高温保护功能。

☆2.4.7船舶管理系统

本船船舶管理系统包括功率管理系统（PMS）和监测报警系统（AMS）。

船舶管理系统具有数据远程传输功能，能将规范所要求BMS传送至船舶管理系统的数据、《船舶直流综合电力系统检验指南》中要求检测的船舶配电系统的参数、CCS相应规范中对电力推进系统应予以检测的参数传送至CCS电池动力船舶检验验证平台，以便实现CCS电池动力船舶检验验证平台对电池动力系统的监控和管理。当通信异常时，船舶管理系统应将采集的实时数据存储到存储介质中，待通信恢复后应进行数据补发。

PMS应能采集并显示电池系统和船舶分配电系统的重要参数，应包括但不限于以下内容：

(1)各组电池系统的充放电状态；

(2)各组电池系统的荷电状态（SOC）；

(3)各组电池系统充放电的功率；

(4)各组电池系统的总电压、总电流；

(5)蓄电池组、推进系统、日用负载电源变换器等分路断路器和汇流排母联（隔离）开关的状态；

(6)配电板汇流排电压；

(7)电池系统、配电系统和推进系统的所有故障信息，如另设有AMS，则只需显示严重故障信息；

(8)电池系统能实时提供其剩余电量尚能维持船舶航行的时间或里程。

电站PMS应包含对电池系统和船舶分配电系统的监测、报警和保护功能，并对功率/能量管理提供完善的可视化功能。

PMS应具有但不限于以下功能：

(1) 与BMS进行数据传输；

(2)电池系统的投入/断开；

(3)电池系统的自动并网和负载分配；

(4)重载问询；

(5)自动卸载非重要负载或降低推进负载功率的措施以防止蓄电池过载；

(6)重要设备的顺序起动；

(7)逆功率保护，如果半导体变换器能闭锁任何功率回馈，则可免除；

(8)电池系统、配电系统和推进系统的监测、报警和保护。

直流综合电力系统PMS应能控制和调配本船全部电站及储能系统，在船舶航行、作业、停泊等工况下为船舶用电设备提供足够的电能，保证船舶安全航行和正常操作。

(1)电源装置的启/停管理、电源装置并网/解列、负载功率分配、自动卸载非重要负荷；功率/能量储备分析、重载询问；

(2)功率管理系统（PMS）应能监测电源装置备车状态，仅能在其备车完毕的情况下进行自动启动和运行；

(3)如多个电源装置设置了自动启动，功率管理系统（PMS）应能控制其启动顺序当某一电源装置启动失败次数超过了启动装置允许的次数时，功率管理系统（PMS）应能发出报警，并自动切换到启动下一顺位的电源装置；

(4)能根据电池系统的荷电状态实时核算其可用功率和可用电量；

(5)对电池系统充放电实施控制；

(6)应具有功率限制功能，当一台或一组电源装置故障停机后，能立即限制推进功率，不会导致其他在网电源装置过载跳闸而造成全船失电，待系统动态过程恢复后再解除推进功率的限制，调节推进负载至合适的需求功率值；

(7)应能监测直流综合电力系统故障，当使得非故障段线路上的系统和设备供电中断时，应能自动执行恢复重要系统和设备供电。

直流综合电力系统应在机旁设置设规范要求的报警和显示；在驾驶室设置安全动作报警，发电机、推进电动机、推进变频器的组合报警以及部分重要参数和数据的显示。

本船设置的功率管理系统(PMS)能控制和调度本船全部电站及储能系统，能在全部航行/停泊工况下为船舶用电设备提供足够的电能，可以对电站、储能系统和配电板的保护监视功能，并对能量/功率管理提供完善的可视化功能，能检测直流配电板上重要设备断路器的状态。

PMS系统采用模块化的设计，便于系统扩展、升级与维护。PMS应采用冗余控制系统，并具有系统自检功能与记录功能以保证系统运行的安全性，通过PMS的人机界面实现对柴油发电机组、锂电池组、日用电源、直流配电板内的整流模块及逆变模块、380V及230V配电板主要开关、岸电连接开关及电网的参数设定、操作、监控与管理。PMS应满足船级社规范要求，与锂电池组储能系统BMS实时有效通讯，从而实现对锂电池组充电功率、放电功率的控制。

AMS应能实现对电池动力系统的监测报警，应布置在船舶通常有人值班的处所。AMS应能与BMS进行通信，能接受并处理BMS采集汇总的电池系统信息。AMS应能显示电池系统、配电系统和推进系统的所有故障信息，并在发生故障时发出视觉和听觉报警。

☆2.4.8 直流配电板

本船设置直流配电板一套，氢燃料电池和锂电电池经过直流母线系统中的电源模块后在直流母排上进行并网，通过直流母线系统驱动两台推进电机,并能输出输入两路日用电交流电源。交流岸电经隔离变压器后通过直流配电板向锂电池提供充电电源。

直流配电板为板前维护，防护等级IP23，设有绝缘扶手，直流配电板的设计与制造应满足中国船级社相关规范要求。

直流配电板连接的各电源支路应具备均流功能，以避免形成环流。

直流配电板中的变流器，应能承受直流母线上可能出现的电压或电流的尖峰。直流配电板能提供足够的故障选择性，以保证系统在设备故障和线缆短路等情况下，可以保持其他设备最大程度的正常运行。

直流连接母排及其断路器和熔断器等直流母线中用于提供船舶电网电源的变频器将采用正弦波滤波器，以保持优质的电压波形质量，从而满足船级社以及相关标准的要求。

直流组网系统可以提供足够的故障选择性，以保证系统在设备故障和线缆短路等情况下，可以保持其他设备最大程度的正常运行。如果船舶日用负载发生短路，变频器将具备足够的短路电流支撑能力，该电流将持续足够的时间，保证能够选择性地触发负载回路中的断路器或熔断器，满足船舶电网的故障选择性要求。

直流配电板采用风冷，重量不大于1500kg,平面尺寸不大于3200mm（长）X700mm（宽）X1800mm（高）。

2.4.9电力推进系统

本船螺旋桨采用380V 30kW永磁同步电动机驱动。相应设置电力推进控制系统一套，驾驶台遥控面板（含推进手柄、仪表、按钮等）、控制箱、机旁箱。

推进电机应能在额定转矩、额定电流、额定励磁或类似工况下，在低于额定转速的低转速下运转，而温升不超过规范的有关规定。

推进电机在额定工况下，能承受电机接线端子处和系统中突然短路时保护装置动作之前的短路电流而不损坏。

推进电动机能在规定的各种运行工况状态下，连续地正车和倒车运行，并应能在机动和倒车的过渡工况下良好运行。

推进电动机的定子绕组应能承受逆变器高频开关作用引起的电压变化率。

驾驶室设置一个与正常停车控制相独立的应急停车装置。

只有当指定的操纵杆处于零位，且系统处于备车情况下，推进系统的控制才能起作用。

推进主电路设有过载及短路保护，不应使用熔断器作为保护装置。

永磁电动机一侧需要设置隔离开关。

当发电机的可用功率不足以提供推进所需的功率时，控制系统应能根据电池系统增加电池放电倍率或限制推进功率。当限制功率时，应在控制站设有视觉指示。

本推进系统按照法规的要求在驾驶室和机旁设置必要的显示和报警。

2.4.9.1 推进电机

本船推进电机采用船用风冷永磁变频电机，技术参数如下表：

| 台数 | 2 |
| --- | --- |
| 额定功率 | 30kW |
| 额定电压 | AC380V |
| 工作制 | S1 |
| 使用方式 | 变频器驱动 |
| 调速范围 | 0-1000r/min |
| 绝缘等级 | H |
| 防护等级 | ≥IP55 |
| 额定效率 | ≥94% |
| 冷却方式 | 强制风冷 |
| 安装型式 | 卧式安装 |
| 外形尺寸 | 不大于690mm×355mm×450mm（长×宽×高） |
| 重量 | ≤250kg |
| 附件 | 绕组温度PT100、防潮加热器 |

2.4.9.2推进控制系统

推进控制系统具备两部分主要功能，推进控制系统操作地点有两个，机旁和驾驶室。推进控制系统主要由：推进操控面板、驾控台仪表、车钟手柄、机旁控制箱组成。控制系统在驾驶室提供具有随动和应急控制功能，随动功能失效时，可以应急控制升降速。同时推进控制系统需与直流配电系统做必要的通讯以保证推进控制的实现。

推进操控面板信号、车钟转速信号(4-20mA)通过硬线传输给直流配电系统，信号经由直流配电系统处理后控制推进电机实现推进控制。

推进控制系统采用基于标准、可升级的可编程控制软件，并按本船电力推进装置运行情况设计编写。推进控制系统软件具有保护和联锁等功能，推进控制系统通过对推进逆变器和推进主机的控制，实现对推进电机的转速控制，并通过控制软件处理各种工况，保证推进系统的稳定性。

本船设置两套独立的推进控制系统分别对两条推进支路单独进行控制。两套推进控制系统相互独立，一套控制系统的故障不影响另一套控制系统的正常工作。

2.4.10隔离变压器

本船设置两套隔离变压器，实现逆变电源和交流配电板之间的隔离和电压匹配，并供380V设备用电。技术参数如下表：

| 变比 | 3AC380V/3AC400V |
| --- | --- |
| 额定容量 | 50kVA |
| 原副边屏蔽隔离 | 配置 |
| 环境温度 | 0～45℃ |
| 绝缘等级 | F |
| 防护等级 | IP22 |
| 冷却方式 | 自然冷却 |
| 外形尺寸 | 800×580×650（长×宽×高） |
| 重量 | ≤300kg |

- 供货范围

本船供货清单如下表：

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 氢燃料电池组 | 1 | 套 |
| 1.1 | 船用燃料电池模块 | 1 | 套 |
| 1.2 | 空气过滤器 | 1 | 套 |
| 1.3 | 电源柜 | 1 | 套 |
| 1.4 | 控制柜 | 1 | 套 |
| 1.5 | ESD柜 | 1 | 套 |
| 1.6 | 水热管理装置 | 1 | 套 |
| 2 | 氢气瓶 | 1 | 只 |
| 3 | 加注站 | 1 | 套 |
| 4 | 锂电池组 | 1 | 套 |
| 5 | 电池管理系统 | 1 | 套 |
| 6 | 充电系统 | 1 | 套 |
| 7 | 船舶管理系统 | 1 | 套 |
| 8 | 直流配电板 | 1 | 套 |
| 9 | 电力推进系统 | 2 | 套 |
| 9.1 | 推进电机 | 2 | 套 |
| 9.2 | 推进控制系统 | 2 | 套 |
| 10 | 隔离变压器 | 2 | 套 |

- CCS证书要求

本系统应采用和符合中国船级社的相关标准，各部件和整套系统均应获得相关要求的CCS证书（一正三copy件）。

- 图纸资料提供

  - 供图范围

供应商分三个阶段向买方及设计方提供图纸资料，包括：认可资料、工作资料、试验大纲和完工资料。

供应商的技术协议、认可图及文件中应详细列出供货范围。除有醒目的专门说明外，技术协议、认可图及文件中出现的所有设备、器材、附件等均被视为属于设备厂家的供货范围。另外，虽然本技术文件中未作规定，但为满足该设备/系统正常运行所必须的设备、器材、附件等，以及有关规范、规则和公约有要求的，供应商必须进行完善和/或修改并不得要求支付额外费用。

供应商应提供不少于下列图纸文件以便中国船级社审查。

| 序号 | 图纸文件名称 |
| --- | --- |
| 1 | 锂电池系统说明书 |
| 2 | 储能装置生命周期说明书 |
| 3 | 储能装置功能测试说明书 |
| 4 | 储能装置潜在危害安全性说明书 |
| 5 | PMS功能有效性、动作安全性和能量管理策略验证报告 |
| 6 | 电站功率动态响应能力说明书 |
| 7 | 直流母线变频控制配电系统混合动力系统模式和功能说明书 |
| 8 | 直流母线变频控制配电系统PMS及PCS说明书 |
| 9 | 直流配电板电磁兼容风险分析与设计报告 |
| 10 | 直流母线变频控制配电系统故障模式和影响分析 |
| 11 | 锂电池系统风险评估报告 |
| 12 | AMS报警清单 |
| 13 | 燃料电池发电装置的原理说明书 |
| 14 | 气体燃料加注和供应系统的电气原理图及监控明细表 |
| 15 | 燃料电池发电装置的风险评估 |
| 16 | 燃料电池发电系统故障模式和影响分析（FMEA）报告 |
| 17 | 燃料电池发电装置功能试验大纲 |
| 18 | 燃料电池发电装置系泊与航行试验程序 |

  - 供图数量、时间

认可资料：在订货合同生效后20天内，供应商应提供书面认可资料6套（分别寄买方4套，设计方2套），并提供相应资料的U盘3份。在15天内设计方将认可意见汇总后反馈给供应商（逾期没有反馈意见，视为买方和设计方自动认可）。认可资料含：功能描述、设备技术性能参数、外形尺寸、安装尺寸图、重量、电气原理图、电气接线图、系统原理图/流程图、供货范围、使用说明书等。

工作资料：供应商在收到认可意见后15天内，提供一式6套工作资料（分别寄买方4套，设计方2套），并提供相应资料的U盘3份。工作资料中应包括详细的调试程序文件。

完工资料：供应商在交货时，提供一式5套完工资料(买方4套，设计方1套），并提供相应资料的U盘5份。完工资料中应包括出厂质量证书（含试验报告），安装、操作及维修手册。

说明：

- 所提供的技术文件应为中文，如果附有其他文字，则以中文为准。

- 对电子版的资料文件采用Office文档格式，图纸采用AutoCAD2004格式（按实际尺寸绘制）。

- 电子文件不能替代相应的书面文件。

- 书面文件均应装订成册，并有封面及目录。

- 验收和试验

供应商应在设备出厂前提供出厂检验项目指标测试程序和检验方法，供买方参考，买方可根据需要进行补充和修改。买方保留参与设备出厂验收的权利。

设备安装、调试达到技术规格书规定的指标后，根据船级社相关要求进行系泊试验和航行试验。试验规范(包括项目、指标、方式和测试仪器等)应由供应商在前15天提交给买方。买方可根据合同及技术规格书和有关规定进行修改和补充。

若试验不合格，供应商应在1个月限期内完成整改，完成整改以现场试验达到验收指标为准。若超期未完成整改，每天从本设备合同价中扣除0.5%，并以60天为限。如60天尚不能维修好设备，买方有权拒收该设备，或另行商定维修日期并减少设备价格。如买方拒绝接收该设备，则供应商除退还买方已付本金和同期中国建设银行规定的流动资金贷款利率的利息外，还应赔偿由此给买方造成的经济损失。

供应商参与试验和验收的人员及费用和设备试验验收相关费用需分项报价，并明确包含在投标书内。

- 人员和培训

供应商应根据船级社相关要求和行业相关标准，对船员进行相关培训。参与培训的人员及费用应明确包含在投标书内。培训资料需采用中文，并做成U盘提供给买方。

培训语言应采用中文。

- 油封期

设备自出厂后有效油封期为12个月。供应商应提出具体的设备保存方式和条件，并在交货后定期（每3个月）到设备存放现场进行检查，如发现油封破坏，供应商需重新对设备进行油封。

- 设备包装要求及运输方式

包装箱应用新的坚固的木箱或铁皮箱，防潮、防锈、防震、防粗暴装卸，适合长途水、陆运输的整体吊装。由于采用不充分或不妥善的防护措施而造成的任何缺陷，供应商负担由此而产生的一切直接费用和损失。

运输方式：水运、陆运。

- 技术服务

  - 技术协调

供应商必须为设计方在本船设计阶段根据需要提供技术协调。

供应商有义务在适当的时间提出建议并参加接口协调会，以共同商讨并确定存储、安装、和调试等的技术要求。

协调会、准备会及油封检查不包括在服务天数内。

供应商应在合同签订后指派一个项目经理，主要负责管理和与客户交流。

  - 现场安装、调试服务

供应商为买方在现场安装、调试和交付时提供技术服务和售后服务。

供应商需提供不少于10天码头、港口验收测试服务。

  - 质保期

质保期为试验合格后24个月。在质保期期间, 由于设备质量等造成性能指标达不到要求, 买方有权要求供应商进行更换或修复，所发生费用由供应商负担，且质保期顺延。在质保期内，设备所有缺陷消除后, 由使用方签署确认文件。

- 有关说明

此技术文件内没有列出的供应商标的设备中，为满足该系统正常运行需配置的附件、配套件等，不论是否属于相关行业标准或规范所要求的配置，不管是安装在机器上还是散供，都须打包提供，且在投标书中描述。如果在投标书中遗漏，仍然认为是包内配置。

供应商为标的设备提供的配套设备，需对其原产地、型号、技术参数在投标书中描述，并提供准确的重量组成清单，需详细列出偏离表。

供应商提供的所有设备，包括附件及仪表的对外接口管路均须配齐配对法兰（螺纹接头），当需要使用柔性接管（接头）时，也需由供应商提供并提供其配对接头。对供应商提供的所有电气控制箱、接线盒等电气设备均须配带足够数量和相应规格的铜质填料函。

本系统各部件连接线缆，如果没有特别说明，需由供应商随设备一起提供。

供应商的投标书及标的设备所涉及的图纸资料等均提供和U盘各一份。

其他未尽事宜及重大更改需经过有关各方协调，并会签补充技术协议予以确认，补充技术协议与本技术要求具有同样效力。

以下为附件：

附件二：

报价一览表

投标人名称：

| 序号 | 货物名称 | 型号和规格 | 数量 | 制造商名称和国籍/地区 | 价格条件 | 投标货币 | 投标报价 | 投标保证金 | 交货期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标总价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人代表签字：

附件三：

分项报价表

投标人名称：

| 序号 | 名称 | 型号和规格 | 数量 | 原产地和 制造商名称 | 单价 （注明装运地点） | 总价 | 至最终目的地的运费 和保险费 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主机和标准附件 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 备品备件 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 专用工具 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 安装、调试、检验 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 培训 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 技术服务 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 其他 |  |  |  |  |  |  |
| 总计 |  |  |  |  |  |  |  |

投标人代表签字：

注：1.如果按单价计算的结果与总价不一致，以单价为准修正总价。

2.如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

附件四：

货物说明一览表

投标人名称：

| 品目号 | 货物名称 | 主要规格 | 数量 | 交货期 | 装运港 | 目的港 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人代表签字：

注：各项货物详细技术性能应另页描述。

附件五：

货物需求一览表

供货清单

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 氢燃料电池组 | 1 | 套 |
| 1.1 | 船用燃料电池模块 | 1 | 套 |
| 1.2 | 空气过滤器 | 1 | 套 |
| 1.3 | 电源柜 | 1 | 套 |
| 1.4 | 控制柜 | 1 | 套 |
| 1.5 | ESD柜 | 1 | 套 |
| 1.6 | 水热管理装置 | 1 | 套 |
| 2 | 氢气瓶 | 1 | 只 |
| 3 | 加注站 | 1 | 套 |
| 4 | 锂电池组 | 1 | 套 |
| 5 | 电池管理系统 | 1 | 套 |
| 6 | 充电系统 | 1 | 套 |
| 7 | 船舶管理系统 | 1 | 套 |
| 8 | 直流配电板 | 1 | 套 |
| 9 | 电力推进系统 | 2 | 套 |
| 9.1 | 推进电机 | 2 | 套 |
| 9.2 | 推进控制系统 | 2 | 套 |
| 10 | 隔离变压器 | 2 | 套 |
| 11 | 备品备件 | 1 | 套 |

附件六：

技术资料清单

| 序号 | 技术资料名称 | 送审图 | 认可图 | 工作图 | 完工图 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附件七：

服务响应承诺书

致：（招标人）

我公司参加贵单位组织的60客位新能源客船动力系统采购，我公司承诺递交的投标文件和技术参数及配置等均是真实可靠的，如中标后在执行合同过程中有与我公司投标文件响应偏离的，我公司愿意无条件的接受并按所签署合同惩罚条款和处罚条款执行。本承诺作为合同附件的一部分。

特此承诺！

投标人名称（盖章）：

法人代表人或其授权代表签字：

年 月 日